1. 选择题(20分，每小题5分)

(1) 已知系统输入为x(t)，输出为y(t)，且y(t)=tx[cost]，该系统是：

A：因果的，稳定的

B：因果的，非稳定的

C：非因果的，稳定的

D：非因果的，非稳定的

(2) 已知系统输入为x(t)，输出为y(t)，且yt=xt−1+x(1−t)，该系统是：

A：线性的，时不变的

B：线性的，时变的

C：非线性的，时不变的

D：非线性的，时变的

(3) xn=cos(π2n)+sin(π3n)+sin(π6n+π6)+sin(14n)是否是周期信号？若是，周期是多少？

A：是，周期为N=4

B：是，周期为N=6

C：是，周期为N=12

D：否

(4) 信号x(t)和y(t)如图1所示，那么二者间的关系为：

图1：x(t)和y(t)

A：y(t)=x(2t−1)

B：y(t)=x(2t−2)

C：y(t)=x(2t+1)

D：y(t)=x(2t+2)

2.（20分）

已知一个离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应ℎ[n]=αnu[n]，α≠0。

(1) 若系统是稳定的，求α的取值范围；(4分)

(2) 求该系统的单位阶跃响应s[n]；(5分)

(3) 若输入信号为xn=un−u[n−4]，求输出信号y[n]；(5分)

(4) 利用卷积运算求输入信号xn=βnu[n−1]时的输出y[n]。(6分)

3.（15分）

已知xt和ℎt分别如下，求xt∗ℎt。（∗为卷积运算）

xt=1,    0<t<20,  t为其它值,  ℎt=t,     0<t<20,     t为其它值

4.（20分）

(1) 一个稳定的线性时不变系统的频率响应为Hjω=jω−33−ω2+4jω，若输入xt=e3tu(t)，求该系统的输出y(t)。（7分）

(2) xt=44+t2，利用对偶性质求其傅里叶变换X(jω)。（6分）

(3) x[n]=cosπ3n，求y[n]=k=−∞nx[k]的傅里叶变换Y(ejω)。（7分）

5. (15分)

一连续时间低通滤波器的频率响应如图2所示。滤波器输入信号xt是周期为T的方波，在一个周期内(−T2<t<T2),xt=1,          t<T10,   T1<t<T/2 ，求滤波器输出𝑦t。(T=4T1=0.025秒)

图2：低通滤波器频率响应

6.（20分）

考虑如图3所示采样系统。假设输入连续时间信号xa(t)为带限信号，其频谱Xa(jω)如图4所示，且已知p(t)=n=−∞∞δt−nT1。

图3：采样系统框图                      图4：xat的频谱Xa(jω)

(1) 求p(t)的傅里叶变换P(jω)；（4分）

(2) 当T1=15 ms时，画出xp(t)和xd[n]的频谱；（8分）

(3) 当T1=13 ms时，画出xp(t)和xd[n]的频谱。（8分）

7.（20分）

已知一个连续时间线性时不变系统，当输入xt=e−tut时，输出yt=e−2t−e−3tut。

(1) 求该系统的系统函数Hs；（6分）

(2) 画出系统的零极点图，并求该系统的收敛域；（4分）

(3) 判断系统是否稳定，是否因果，并说明理由；（6分）

(4) 求该系统单位冲激响应；（4分）

8.（20分）

一个离散时间线性时不变系统的可由如下差分方程描述：

yn+7yn−1=xn。

当系统输入信号为xn=αu[n]且初始条件为y−1=β时，系统输出为

yn=−7n−3un。

(1) 确定α和β的值；（8分）

(2) 求该系统的零输入响应、零状态响应。（12分）