上海科技大学2026年攻读硕士学位研究生

招生考试试题

科目代码：831                   科目名称：材料科学基础

考生须知：

1. 本试卷满分为150分，全部考试时间总计180分钟。

2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、单项选择题（共25小题 ，每小题 3分，共计75 分）

- SiO2中硅和氧原子之间的键是（  ）
A. 分子键		
B. 共价键		
C. 氢键

- 空间点阵中下列形式不存在的是（  ）
A. 体心立方		
B. 底心四方		
C. 体心四方

- 按照晶胞的大小和形状特点，也就是按照a, b, c, α, β, γ这6个点阵常数之间的关系和特点，可以将晶体归于多少种晶系？
A. 7种			
B. 320种			
C. 32种

- 六方密堆积（A3）致密度为（  ）
（2 ≈ 1.414；3  ≈ 1.732）
A. 0.375			
B. 0.618			
C. 0.74

- 一立方晶系晶体，晶胞顶点位置为A离子，面心位置为B离子，体心位置为C离子，则该物质的点阵形式为（  ）
A. 面心立方		
B. 体心立方		
C. 简单立方

- 所有平行或相交于某一晶向直线的晶面构成一个晶带轴，立方晶系中不属于[110]晶带轴的晶面是（  ）
A. (1—10)			
B. (—112)			
C. (1—23)

- 当晶体绕某一轴旋转能够完全复原时，此轴为晶体的旋转对称轴，晶体中一般不存在的对称轴为
A. 6次			
B. 2次			
C. 7次

- 下列属于密排结构的是（  ）
A. 面心立方		
B. 体心立方		
C. 密排四方

- 闪锌矿（ZnS）结构如图1所示，其布拉维（Bravais）点阵为（  ）
A. 简单立方
B. 面心立方		
C. 密排六方

图1. 闪锌矿（ZnS）结构示意图

- 范德瓦尔斯力属于（  ）
A. 物理键		
B. 共价键		
C. 氢键

- 晶体中螺旋轴由旋转轴和平行于轴的平移构成，2次螺旋轴21是指旋转后平移（  ）
A. a/3			
B. a/4			
C. a/2

- 高能粒子辐照下，晶体会显著硬化和脆化，这是因为在高能粒子辐照下产生了（  ）
A. 位错			
B. 面缺陷			
C. 点缺陷

- 下列论述正确的是（  ）
A. 不同的相之间必然有界面将其截然分开
B. 有界面分开的就一定是两个不同的相
C. 相同的组成成分，形成的物质形态一定相同

- 在二元相图中，如果保持压力恒定，那么最多有（  ）相共存
A. 2					
B. 3					
C. 4

- 晶体中位错线和伯氏矢量平行的是（  ）
A. 肖特基（Schottky）位错		
B. 刃型位错		
C. 螺型位错

- 在切应力的作用下，位错线会发生移动，对于螺型位错，其移动方向与伯氏矢量（  ）
A. 平行				
B. 垂直			
C. 相交

- 低碳钢高温奥氏体渗碳是提高钢材表面性能和降低生产成本的重要工艺，这是一种（  ）
A. 扩散相变
B. 无扩散相变
C. 磁性相变

- 通常把点阵常数小于点阵矢量的位错称为（  ）
A. 单位位错			
B. 全位错			
C. 部分位错

- 在小原子间隙扩散（如C在γ-Fe中）和大原子置换扩散（如Ni在Cu中）中，扩散所需的激活能通常更低的是（  ）
A. 两者相同
B. 置换扩散
C. 间隙扩散

- 离子晶体（如NaCl）中的扩散通常需要（  ）
A. 阴/阳离子协同扩散维持电中性
B. 外电场驱动
C. 仅阳离子迁移

- 固态相变的形核特点表现为（  ）
A. 必须依靠均匀形核
B. 优先在晶体缺陷处形核
C. 不需要形核势垒

- 固态相变动力学分类主要基于（  ）
A. 相变驱动力大小
B. 临界晶核的形状
C. 原子迁移方式（扩散/无扩散）

- 晶体的长大方式有连续长大，二维晶核和螺位错长大等方式，其中需要驱动力即过冷度最低的是（  ）
A. 连续长大			
B. 二维晶核长大		
C. 螺位错长大

- 晶体凝固时生长形态取决于界面前沿液相中的温度分布情况，其中产生枝晶生长形态的是（  ）
A. 正温度梯度（液相温度随距离固液界面距离增大而升高）
B. 负温度梯度（液相温度随距离固液界面距离增大而降低）
C. 组分过冷

- 低碳钢渗碳时，碳浓度的深度与时间关系是（  ）
A. x∝t
B. x∝t
C. x∝1/t

二、简答题（共2大题，共计20分）

- （10分）请回答以下与晶界有关的问题。

- 对三维晶体，需要几个自由度来确定晶界的位置？（3分）

- 在小角晶界中，倾侧（倾斜）晶界和扭转晶界分别由什么类型的位错组成？（4分）

- 请简述用于描述大角晶界的重合位置点阵模型是什么？（3分）

- （10分）请从原子位置的移动和相成分的变化、相界面的共格特性、是否有表面浮凸效应和相变速率快慢这几个方面，简述扩散相变和非扩散相变的主要区别。

三、计算题（共3大题，共计55分）

- （20分）对于某晶体凝固的均匀成核过程，给定固-液界面比表面能 σ = 0.25 J/m2，单位体积自由能变化ΔGv = -1×107 J/m3 。均匀形核的临界半径（r*）与形核功（ΔG*）分别为：

r*=-2σ∆GV

ΔG*=16πσ33∆GV2

- 计算临界半径 r*。单位：nm。（6分）

- 计算形核势垒 ΔG*。结果保留两位有效数字。π取近似值3.14。（6分）

- 若通过增加过冷度使 ΔGv 变为 -2×107 J/m3，计算新的 r* 与 ΔG*，并分别给出相对原值的倍数关系。ΔG*的计算结果保留两位有效数字。π取近似值3.14。（8分）

- （20分）扩散系数 D=D0×exp⁡(-Q/RT)，其中 D0=10-5 m2/s，扩散激活能 Q=114.54 kJ/mol，气体常数 R取近似值 8.3 J/mol·K

- 在温度 T=1000 K 时，计算 Q/RT的值（结果保留小数点后一位）。（6分）

- 使用近似 exp⁡(-x)≈10-(x/2.3)（即 2.3 ≈ ln10），估计 D的数量级（单位：m2/s）。（6分）

- 如果温度升高到 2000 K，重新计算 Q/RT，并定性说明 D如何变化。（8分）

- （15分）有一个AB体系二元共晶反应如下：

LWB=0.7 ⇌ αWB=0.2+ βWB=0.9

请计算：

- WB = 0.5 的合金凝固后，得到的初生α相与共晶（α+β）相的相对含量分别是多少？（6分）

- 上述情况下，α相与β相的相对量分别是多少？（6分）

- 若发生共晶反应后，初生的β相和（α+β）共晶相各占一半，请问该合金的成分是什么？（3分）